baccalaurÉat professionnel

mÉtiers de l’ÉlectricitÉ et

de ses environnements

connectÉs

PRÉPARATION D'UNE OPÉRATION

ENCAISSEUSE

DOSSIER RESSOURCE

HMI ou IHM :

Interface Homme Machine

Plaque signalétique du motoréducteur déposé.

| LEROY - SOMER |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16015 – ANGOULÊME - FRANCE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MOTEUR ASYNCHRONE |  |  |  | NFC 51.111 NOV.79 |  |  |  |  |
| Type |  | A1S |  | 252492 |  |  |  |  |
|  |  | Cos φ | 0,74 | ΔV | 240 | A | 1,5 |  |
| kW | 0,25 | Rd% | 71 | YV | 400 | A | 0,9 |  |
| tr/min | 1430 | Isol. Classe | B | Ambce °C |  | 40 |  |  |
| Hz | 50 | Ph. | 3 | S1 |  | IP 54 |  | 88 |

Plaque signalétique du nouveau motoréducteur.

| LEROY - SOMER |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16015 – ANGOULÊME - FRANCE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MOTEUR ASYNCHRONE |  |  |  | NFC 51.112 NOV.80 |  |  |  |  |
| Type |  | LS |  | 1258974 |  |  |  |  |
|  |  | Cos φ | 0,71 | ΔV | 400 | A | 0,65 |  |
| kW | 0,25 | Rd% | 78 | YV | 690 | A | 0,4 |  |
| tr/min | 1430 | Isol. Classe | B | Ambce °C |  | 40 |  |  |
| Hz | 50 | Ph. | 3 | S1 |  | IP 54 |  | 88 |

Réducteur Minibloc MVBE Fonte

| REP | QTE | Désignation |  | REP | QTE | Désignation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Carter |  | 83 | 1 | Clavette bout d’arbre sorti |
| 5 | 1 | Couvercle |  | 84 | 1 | Clavette arbre rapporté |
| 6 | 1 | Flasque bride |  | 86 | 1 | Goupille vis sans fin Ø 3 x 16 |
| 18 | 1 | Socle |  |  | 1 | Joint bout d’arbre lent 30 x 45 x 5 |
| 31 | 1 | Arbre lent (creux, plein) |  |  | 1 | Joint bout d’arbre lent 30 x 45 x 5 |
| 35 | 1 | Arbre plein rapporté |  |  | 1 | Joint plat du couvercle |
| 41 | 1 | Axe intermédiaire |  |  | 1 | Joint moteur spécial 15 x 50 x 6 |
| 43 | 1 | Vis sans fin |  | 112 | 2 | Entretoise roue acier de sortie |
| 51 | 1 | Roue acier de sortie |  | 118 | 2 | Entretoise roue bronze |
| 53 | 1 | Roue bronze intermédiaire |  | 148 | 2 | Goupille du couvercle Ø 6 x 16 |
|  | 1 | Roulement arbre lent 6006 2RS |  | 171 | 4 | Vis fixation flasque bride |
|  | 1 | Roulement arbre lent 6006 2RS |  | 172 | 6 | Vis fixation couvercle |
|  | 1 | Roulement arbre intermédiaire 6301 |  | 197 | 4 | Vis fixation socle |
|  | 1 | Roulement arbre intermédiaire 6301 |  | 209 | 1 | Vis de bout d’arbre plein |
| 76 | 1 | Clavette arbre lent 6 x 6 x 20 |  | 210 | 1 | Rondelle de bout d’arbre plein |
| 77 | 1 | Clavette bout d’arbre rapporté |  | 211 | 3 | Ecrous fixation du moteur |
| 81 | 1 | Clavette roue bronze 3 x 3 x 16 |  | 212 | 3 | Goujon fixation du moteur |
|  |  |  |  | 252 | 1 | Obturateur caoutchouc Ø 45 |

Pièce de première maintenance

Roulement arbre lent 6006 2RS

Roulement arbre intermédiaire 6301

Joint bout d’arbre lent 30x45x5

Joint plat de couvercle

Joint moteur spécial 15x50x6

RACCORDEMENT AUTOMATE-AFFECTATION DES ENTRÉES

| Composants | Affectations |
| --- | --- |
| Contact Préventa (« F ») | %I1,2 |
| Arrêt d’urgence SAUT1 (« F ») | %I1,6 |
| Arrêt d’urgence SAUT2 (« F ») | %I1,14 |