Baccalauréat Professionnel

Métiers de l'ÉLectricité

et de ses

Environnements Connectés

Préparation d'une opération (de maintenance)

DOSSIER TECHNIQUE et RESSOURCES

Historique des pannes de l’enrubanneuse depuis 2 ans

| Date | N° BT | Type de maintenance | Élément défaillant | Nature de l’intervention | TA en min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05/01/14 | 1 | Corrective | Vérin 1A | Fuite, remplacement tuyau vérin 1A | 15 |
| 08/01/14 | 2 | Corrective | Arrêt d’urgence | Remplacement arrêt d’urgence cassé par un chariot | 5 |
| 10/02/14 | 3 | Corrective | Ruban adhésif | Remplacement rouleau ruban adhésif (opérateur non présent) | 35 |
| 20/02/14 | 4 | Corrective | Ferme-rabats latéraux | Déblocage cartons dans les ferme-rabats latéraux | 3 |
| 12/04/14 | 5 | Corrective | FRL | Réglage pression d’air sur le FRL | 1 |
| 21/05/14 | 6 | Corrective | Ruban adhésif | Ruban adhésif déchiré | 5 |
| 25/05/14 | 7 | Corrective | Réglage format carton | Réglages pour changement format carton | 15 |
| 18/06/14 | 8 | Corrective | Vérin 1A | Déplacement anormal du vérin 1A, remplacement des joints | 120 |
| 18/06/14 | 9 | Corrective | Voyant mise en service | Remplacement ampoule voyant mise en service | 3 |
| 06/07/14 | 10 | Préventive | Bandes entrainement carton | Remplacement des 2 bandes entrainement carton | 60 |
| 03/01/15 | 11 | Corrective | Capteur présence carton | Remplacement ressort capteur présence carton | 10 |
| 07/01/15 | 12 | Corrective | FRL | Remplissage lubrificateur et nettoyage filtre(FRL) | 7 |
| 15/02/15 | 13 | Corrective | Vérin 1A | Réglage RDU du vérin 1A | 10 |
| 01/03/15 | 14 | Corrective | Ruban adhésif | Remplacement rouleau ruban adhésif | 12 |
| 23/03/15 | 15 | Corrective | Ferme-rabats latéraux | Déblocage cartons dans les ferme-rabats latéraux | 3 |
| 12/04/15 | 16 | Corrective | Ruban adhésif | Ruban adhésif déchiré (opérateur non présent) | 28 |
| 06/05/15 | 17 | Corrective | Capteur présence carton | capteur présence carton déplacé | 5 |
| 10/05/15 | 18 | Corrective | Contacteur K1 | Pas de mise en service remplacement bobine K1 | 10 |
| 20/06/15 | 19 | Corrective | Réglage format carton | Réglages pour changement format carton | 17 |
| 04/07/15 | 20 | Préventive | FRL | Remplissage lubrificateur (FRL) | 5 |
| 12/07/15 | 21 | Corrective | Ferme-rabats latéraux | Déblocage cartons et réglage ferme-rabats latéraux | 12 |
| 27/07/15 | 22 | Corrective | Ruban adhésif | Ruban adhésif coincé | 12 |
| 28/07/15 | 23 | Préventive | Vérin 1A | Graissage des axes articulations du vérin 1A | 10 |

BT : Bon de travail		TA : Temps d’arrêt

Schéma pneumatique de l’enrubanneuse :

Extrait notice de la vanne 0V1 de la marque Rexroth Pneumatic :

Vanne d’arrêt 2/2, Série SC01 AVENTICS

► Taraudage / Taraudage

|  | Orifice 1 | Orifice 2 | Pression de service | Référence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | G 1/4 G 3/8 G 1/2 G 3/4 G 1 G 1 1/4 G 1 1/2 | G 1/4 G 3/8 G 1/2 G 3/4 G 1 G 1 1/4 G 1 1/2 | -0.8 / 50 -0.8 / 50 -0.8 / 50 -0.8 / 40 -0.8 / 40 -0.8 / 30 -0.8 / 30 | 3520321500 3520322500 3520323500 3520324500 3520325500 3520326500 3520327500 |
| Débit nominal Qn pour 6 bars |  |  |  |  |

Extrait notice du système de conditionnement d’air Parker compact :

Combinaisons courantes : Pression primaire 10 bars, pression secondaire 6,3 bars, perte de charge 1 bar.

Extrait notice vannes à tiroir cadenassable Parker :

La vanne verrouillage est un distributeur manuel de type tiroir à 3 voies et 2 positions. En position fermée, la pression d'air en aval est mise à l'atmosphère. Le tiroir peut être verrouillé en position fermée par un cadenas (non fourni).

| Modèle | Orifice | Orifice | Vanne verrouillable Débit, de droite à gauche |
| --- | --- | --- | --- |
| P32 | 1/4 | BSPP | P32VA12LSBN |
| P32 | 3/8 | BSPP | P32VA13LSBN |
|  | 1/2 | BSPP | P32VA14LSBN |
| P33 | 3/8 | BSPP | P33VA13LSBN |
|  | 3/4 | BSPP | P33VA16LSBN |

Extrait notice vannes de sectionnement Parker :

Modèle 3 voies, 2 positions ; coupure automatique de la pression en aval à la disparition du signal de pilotage électrique ou pneumatique. Grand débit d'alimentation et d'échappement, silencieux inclus.

| Taille orifice | Description | Référence | Débit en dm3/s | Max. bar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/4 | Pilotage électrique (électrovanne non fournie) | P31DA12SGN0000 | 17 | 10 |
| 1/4 | Electrovanne 24 VDC et connecteur | P31DA12SGNC2CN | 17 | 10 |
| 1/4 | Pilotage pneumatique | P31DA12PPN | 17 | 17 |
| 1/2 | Pilotage électrique (bobine non fournie) | P32DA14SCN0000 | 51 | 10 |
| 1/2 | Electrovanne 24 VDC 30 mm et connecteur | P32DA14SCNA2CN | 51 | 10 |
| 1/2 | Pilotage pneumatique | P32DA14PPN | 51 | 17 |

Extrait notice électrovanne pour vanne de sectionnement Parker :

|  | Tension | Masse en g | Référence |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 12 VDC | 38 | P2E-KV32B1 |
|  | 24 VDC | 38 | P2E-KV32C1 |
|  | 48 VDC | 38 | P2E-KV32D1 |
|  | 24 VAC 50 Hz | 38 | P2E-KV31C1 |
|  | 48 VAC 50 / 60 Hz | 38 | P2E-KV34D1 |
|  | 115 VAC 50 Hz | 38 | P2E-KV31F1 |
|  | 120 VAC 60Hz |  |  |
|  | 230 VAC 50 Hz | 38 | P2E-KV31J1 |
|  | 240 VAC 60 Hz |  |  |

Extrait notice vérin pneumatique 1A AVENTICS :

| Vérin profilé AVANTICS ISO 15552, Série PRA Orifices : G 1/8 ; G 1/4; G 3/8; G 1/2 ; À double effet ; Amortissement pneumatique; réglable ; Tige de piston : Filetage - Résistant à la chaleur |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| du piston | 32 | 40 | 50 | 63 | 100 |
| Filetage de la tige de piston | M10 x 1,25 | M12 x 1,25 | M16 x 1,5 | M16 x 1,5 | M20 x 1,5 |
| Orifices | G 1/8 | G 1/4 | G 1/4 | G 3/8 | G1/2 |
| de la tige de piston | 12 | 16 | 20 | 20 | 25 |
| Course 25 | R480144202 | R480041106 | R480147979 | R480147990 | R480148011 |
| 50 | R480147959 | R480147968 | R480147980 | R480147991 | R480148012 |
| 80 | R480040989 | R480147969 | R480147981 | R480147992 | R480148013 |
| 100 | R480147960 | R480147970 | R480147982 | R480147993 | R480148014 |
| 125 | R480147961 | R480147971 | R480147983 | R480147994 | R480148015 |
| 160 | R480147962 | R480147972 | R480147984 | R480147995 | R480148016 |

Extrait notice joint de piston pour vérin pneumatique :

Extrait notice des bloqueurs + régleurs de vitesse à raccordement instantané Parker :

| Bloqueur + régleur de vitesse à raccordement instantané |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Connexion pour orifice de pilotage | Filetage | Tube (mm) | Conn. pour (6 bars – l/min) | Référence |
|  |  | 4 mm | G 1/8 | 4 | 330 | PWR-HB1448 |
|  |  |  | G 1/8 | 6 | 500 | PWR-HB1468 |
|  |  |  | G 1/4 | 6 | 500 | PWR-HB1469 |
|  |  |  | G 1/4 | 8 | 600 | PWR-HB1489 |
|  |  |  | G 3/8 | 8 | 1200 | PWR-HB1483 |
|  |  |  | G 3/8 | 10 | 1300 | PWR-HB1493 |
|  |  |  | G 1/2 | 10 | 1400 | PWR-HB1492 |

Schéma de puissance de l’enrubanneuse :

Schéma de commande de l’enrubanneuse :

(voir "schéma enrubanneuse élèves.xrs" sur poste de travail pour une meilleure lisibilité)

Extrait catalogue module de sécurité PRÉVENTA

Schéma de raccordement pour XPS-AL

K4

13

14

A1

A2

13

14

K3

KA

6A gG

S1 :   Bouton poussoir d'arrêt d'urgence doté de deux contact à ouverture (application conseillée)

S2 :   Bouton poussoir marche

ESC : Conditions de démarrage externes

Transformateur seulement pour les tensions de 115V à 230V

Diagramme de fonctionnement du XPS-AL

Extrait catalogue sur les balises et colonnes de signalisation  Ø 70 mm Optimum Harmony type XVE :

| XVE C | Éléments lumineux à signalisation permanente |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Désignation | Source lumineuse |  | Tension d’alimentation |  | Couleur de la verrine | Référence |
|  | Verrines seules pour lampe à culot BA 15d | Lampe non fournie, 5 W maxi |  | 240 V AC/DC maxi |  | Vert | XVE C33 |
|  |  |  |  |  |  | Rouge | XVE C34 |
|  |  |  |  |  |  | Orange | XVE C35 |
|  |  |  |  |  |  | Bleu | XVE C36 |
|  |  |  |  |  |  | Incolore | XVE C37 |
|  | Eléments lumineux | DEL intégrée |  | 24 V AC/DC |  | Vert | XVE C2B3 |
|  |  |  |  |  |  | Rouge | XVE C2B4 |
|  |  |  |  |  |  | Orange | XVE C2B5 |
|  |  |  |  |  |  | Bleu | XVE C2B6 |
|  |  |  |  |  |  | Incolore | XVE C2B7 |
|  |  |  |  | 120 V AC |  | Vert | XVE C2G3 |
|  |  |  |  |  |  | Rouge | XVE C2G4 |
|  |  |  |  |  |  | Orange | XVE C2G5 |
|  |  |  |  |  |  | Bleu | XVE C2G6 |
|  |  |  |  |  |  | Incolore | XVE C2G7 |
| XVE C2 | Embases et couvercles |  |  |  |  |  |  |
|  | Utilisation de la colonne |  | Composition |  |  |  | Référence |
|  | En intérieur (IP 42) |  | Embase et couvercle |  |  |  | XVE C21 |
|  | En extérieur (IP 54) |  | Embase avec joint + couvercle à vis + Kit de 5 joints pour verrines et buzzer + 1 joint pour pied XVE Z13 |  |  |  | XVE C21P |
| XV | Eléments de fixation |  |  |  |  |  |  |
|  | Désignation |  |  |  | Hauteur sous embase (mm) | Couleur | Référence |
|  | Pieds plastiques |  |  |  | 20 | Noir | XVE Z13 |
|  |  |  |  |  | 100 | Noir | XVD C02 |
|  | Pieds composés : tube aluminium 25 mm collé sur socle plastique noir |  |  |  | 80 | Aluminium noir | XVE Z02 |
|  |  |  |  |  |  | Aluminium | XVB Z02A |
|  |  |  |  |  | 380 | Aluminium noir | XVB Z03 |
|  |  |  |  |  |  | Aluminium | XVB Z03A |
|  |  |  |  |  | 780 | Aluminium noir | XVB Z04 |
|  |  |  |  |  |  | Aluminium | XVB Z04A |
| XVB |  | Utilisation pour |  |  |  | Matière | Référence |
|  | Socle de fixation | tube aluminium 25 mm (à collé dans socle) |  |  |  | Plastique | XVB Z01 |
|  | Socle de fixation sur support vertical | Montage des balises et colonnes (nécessite un pied) |  |  |  | Zamak | XVB C12 |

Extrait catalogue sur les détecteurs de proximité :

| Détecteurs inductifs Optimum, détection des matériaux métalliques |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Symbole : |  |  |
| Détecteurs multi courants / multi tensions pour applications AC ou DC (2 fils) 20 …264V raccordement par câble PvR (2m) |  |  |  |  |  |
| 2 fils | AC / DC | Fonction NO |  | XS612B1MAL2 |  |
| Non protégés (1) |  | Fonction NC |  | XS612B1MBL2 |  |
| Portée nominale Sn |  |  |  | 1.5 … 18 mm |  |
| Courant commuté maxi (mA) |  |  |  | 200 |  |
| Protection contre court-circuit () / DEL état de sortie () |  |  |  |  |  |
| Courant résiduel état ouvert (mA) |  |  |  | ≤ 0.8 |  |
| Tension de déchet état fermé (V) à I nominal |  |  |  | ≤ 5.5 |  |
| Fréquence de commutation (Hz) |  |  |  | 25 AC / 1000 DC |  |
| - Il est impératif de mettre en série avec la charge un fusible à action rapide 0,4 A |  |  |  |  |  |

| Détecteurs capacitifs Optimum, détection des matériaux isolants |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Symbole : |  |  |
| Détecteurs multi courants / multi tensions pour applications AC (2 fils) 20 …264V raccordement par câble PvR (2m) |  |  |  |  |  |
| 2 fils | AC | Fonction NO |  | XT118B1FAL2 |  |
| Non protégés (1) |  | Fonction NC |  | XT118B1FBL2 |  |
| Portée nominale Sn |  |  |  | 2 … 20 mm |  |
| Courant commuté maxi (mA) |  |  |  | 330 |  |
| DEL état de sortie () |  |  |  |  |  |
| Courant résiduel état ouvert (mA) |  |  |  | ≤ 5 |  |
| Tension de déchet état fermé (V) à I nominal |  |  |  | ≤ 6 |  |
| Fréquence de commutation (Hz) |  |  |  | 25 |  |
| - Il est impératif de mettre en série avec la charge un fusible à action rapide |  |  |  |  |  |

Extrait catalogue sur les contacteurs auxiliaires :

Extrait catalogue sur les éléments sonores pour balises et colonnes :

| XVDC9B Elèment sonore – buzzer continu ou intermittent – 75..90 dB – 12..48 V AC/DC |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Symbole | Principales |  |
|  |  | Gamme de produits | Harmony XVD Appliquation |
|  |  | Fonction produit | Colonne de signalisation |
|  |  | Type de balise et de colonne de signalisation | Unité sonore |
|  |  | Diamètre de fixation | 70 mm |
|  |  | Nom de composant | XVD |
|  |  | Intensité sonore | 70 …90 dB à 1 m |
|  |  | Tension d’alimentation | 12 …48 V AC/DC |

Extrait catalogue sur les moteurs brushless EC avec 4 paires de pôles

DUNKERMOTOREN BG 42x30 :

| Caractéristiques | Unités | BG 42x30 |
| --- | --- | --- |
| Voltage nominal | Vcc | 24 |
| Courant nominal | A | 3.3 |
| Vitesse nominale | Tr/min | 3580 |
| Puissance | W | 156 |

| Signal | Couleur |
| --- | --- |
| Mw1 | BU |
| Mw2 | WY |
| Mw3 | GY |
| HS1 | YE |
| HS2 | GN |
| HS3 | BN |
| Vc | RD |
| GND | BK |

Extrait catalogue sur la carte de control (MAXON MOTOR CONTROL 1-Q-EC DEC 50/5) des moteurs brushless EC :

Le DEC (Digital EC Controller) est un amplificateur à 1 quadrant (1-Q-EC) destiné à assurer la commande des moteurs à courant continu à commutation électronique (sans balais).

Caractéristiques :

• Tension d’alimentation 10-50VDC

• Courant de sortie permanent Icont 5 A

• Courant de sortie max. Imax  10 A

• Réglage de la vitesse

• Affichage de l’état de fonctionnement par LED rouge et verte

• Protection contre la surcharge thermique

• Protection antiblocage (limitation du courant lors d’un blocage du moteur)

# Câblage externe minimal et réglage :

Branchement d’un potensiomètre externe et réglage des positions des curseurs S1 à S6

Valeur de référence 5k  10k

Extrait catalogue sur le potentiomètre pour le réglage de la vitesse des moteurs :

| Potentiomètre, IP 66 – 1...470 K |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Symbole | Résistance K | Référence |
|  |  | 1 | M22-R1K |
|  |  | 4,7 | M22-R4K7 |
|  |  | 10 | M22-R10K |
|  |  | 47 | M22-R47K |
|  |  | 100 | M22-R100K |
|  |  | 470 | M22-R470K |