[image: image1.jpg]Symboles

Exemple

0: Appareil non isolé

| : appareil dont les masses doivent
étre relié ala terre

Il : Appareil protégé par une double
isolation (pas relié & la terre)

Ill: Appareil alimenté en 12V ou 24 V




 Ce que je dois retenir sur …


Matériel de classe 0

Protection contre les chocs électriques : l’isolation principale. 

Aucune disposition n’est prévue pour le raccordement des parties conductrices accessibles (masses) à un conducteur faisant partie du câblage fixe de l’installation. 

L’utilisation de matériel de classe 0 est INTERDITE.

Matériel de classe I

Protection contre les chocs électriques : l’isolation principale et moyen de raccordement des parties conductrices accessibles (masses) à un conducteur de protection.
Matériel de classe II

Protection contre les chocs électriques : l’isolation principaleet la double isolation ou l’isolation renforcée. 

Ce matériel ne comporte pas comme moyen de protection la mise à la terre.
Matériel de classe III

Protection contre les chocs électriques : alimentation sous très basse tension de sécurité 

(TBTS) ou la très basse tension de protection (TBTP)
Symbolisation

	CLASSE
	0
	I
	II
	III

	SYMBOLE


	Absence
	
	
	


Exemple :


































































































































































































































