Nom :……………………………………..			                          Date : ……………………………………………….

Première  professionnelle  ELEEC

TRAVAUX PROFESSIONNELS

Séquence 3

TP 1 - Initiation au câblage par bus EIB - 3 Heures

SYSTEME KNX

Qu'est ce que la domotique: regarder les vidéos d'applications sur le site "journées-domotique.com" http://www.journees-domotique.com/live/video-application-domotique

## Partie théorique: comprendre pourquoi utiliser et comment fonctionne le système KNX                   								       1heure

A partir du document « KNX La solution intelligente », mis à votre disposition, compléter le questionnaire suivant.

### 1. INTRODUCTION : Evolution des bâtiments « tertiaires »

Noter les quatre fonctions techniques essentielles mises en œuvre dans ces bâtiments :

- ..................................................................................................

- ...................................................................................................

- ...................................................................................................

- ...................................................................................................

Noter les exigences auxquelles les bâtiments « tertiaire » doivent répondre :

- ..................................................................................................

- ...................................................................................................

- ...................................................................................................

- ...................................................................................................

### 2. EVOLUTION DES INSTALLATIONS

###### a - Installation "conventionnelle"

Sur le schéma ci-contre, repasser les liaisons électriques associées à la commande : Des volets roulants (en rouge)

###### b - Installation "intelligente" : La solution KNX

Sur le schéma ci-contre, repasser également en couleur,), les liaisons électriques associées à la commande :

## Des volets roulants (en rouge)et du variateur de lumière (en vert).

Conclusion sur la différence entre une installation conventionnelle et une installation de type KNX:

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

### 3. LA SOLUTION « INTELLIGENTE » KNX

KNX propose des solutions pour toutes les fonctions techniques du bâtiment (éclairage, commande de stores et volets roulants, gestion du bâtiment…). KNX fait communiquer entre elles toutes les fonctions techniques d'un même bâtiment qui, jusqu'à présent fonctionnaient séparément.

L'interaction entre les fonctions techniques s'illustre lorsque dans un bureau, par exemple, le détecteur de présence, muni d'un capteur de luminosité, agit sur :

- la fonction éclairage d'une pièce (variation de lumière en fonction de l'apport de lumière extérieure),

- la fonction commande des stores (ouverture/fermeture en fonction de l'ensoleillement),

- la fonction chauffage (mode « économie » si aucune présence dans le bureau).

Dans une installation « conventionnelle », la commande des stores ne peut se faire que par les boutons poussoirs câblés à cet effet.

###### LES SCENARIOS

Préciser par un texte court, un exemple de « scénario » .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Principaux avantages du système KNX (Associer à chaque texte

le terme adéquat):

- ...................................................................................................................

- ...................................................................................................................

- ...................................................................................................................

- ...................................................................................................................

### 4. HISTORIQUE DE LA SOLUTION KNX

Le point de départ de KNX est l'exploitation des technologies de communication dans les installations électriques .La finalité du projet est de regrouper différents constructeurs (alliances) autour du principe d'un bus ouvert et non propriétaire.

Tous les constructeurs (=non propriétaire) peuvent concevoir leur propre matériel avec des fonctions différentes de leurs concurrents(=ouvert), mais doivent respecter un standard de communication

(norme, protocole…) afin de pouvoir les interconnecter.

###### A partir  du diaporama, compléter le tableau suivant :

| Date | Evènement associé |
| --- | --- |
| 1990 |  |
| 1996 |  |
| 1997 |  |
| 2002 |  |

5 - LES NORMES & KNX

Les « logos » ci-contre indiquent que KNX est reconnu par les

normes EUROPEENNES. Publications référencées sous :

EN .....

CEN EN .....

Les « logos » ci-contre indiquent que KNX est reconnu par les

normes MONDIALES

Publication référencée sous : ISO/IEC .....

Pourquoi la norme ISO/IEC est un facteur de développement important pour KNX ?

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

### 6. LES MEDIAS DE COMMUNICATION EXPLOITES PAR KNX

Le bus KNX est reconnu ISO/IEC 14543 ainsi que ses 4 médias de communication.

■ Identifier ces médias et compléter le tableau suivant :

| média | Signification du sigle | Support de transmission & caractéristiques |
| --- | --- | --- |

###### La suite de ce questionnaire est basée sur l'étude du média TP.

### 7 - LA TOPOLOGIE KNX,ARCHITECTURE DU SYSTEME KNX

La figure ci-dessus  illustre l'architecture du système KNX.

Compléter le tableau suivant, en indiquant pour chaque repère chiffré le nom et la fonction de l'appareil et/ou de la liaison associée.

Remarque :

Choisir l'alimentation en fonction du nombre de participants/ligne. Il existe plusieurs références (1 Ligne/32PAR, 1Ligne/64PAR…)

| Repère | Nom | Fonction |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |

Valeurs maximales à respecter dans l'architecture KNX :

|  | valeur |
| --- | --- |
| Nombre maximum de participants par ligne |  |
| Nombre maximum de lignes par zone |  |
| Nombre maximum de zones |  |

A partir du tableau précédent, calculer le nombre maximum de participants que peut supporter l'architecture KNX :

| Calculs | Résultat: |
| --- | --- |

### 9 - PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DU BUS KNX

###### a - Classification des participants

Les appareils mis en œuvre sur le bus KNX se répartissent en quatre « familles ».

■ Inscrire une croix dans la colonne correspondante à la «famille» de chaque appareil :

| Liste des appareils | Capteur | Actionneur | Supervision | Système |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Actionneur de variation |  |  |  |  |
| Poussoir multifonction |  |  |  |  |
| Détecteur de présence |  |  |  |  |
| Alimentation bus KNX |  |  |  |  |
| Actionneur de commutation |  |  |  |  |
| Interface USB/ KNX |  |  |  |  |
| Station de commande couleur |  |  |  |  |

###### b - L'association capteur/actionneur : Quel capteur commande quel actionneur ?

Tout d'abord :

❏ Chaque participant est identifié par un système d'adresse.

❏ Contrairement au circuit de commande d'un câblage « traditionnel »,tous les capteurs et actionneurs KNX sont reliés par un câble comportant 2 fils (bus). Il est impossible de savoir quel capteur  commande quel actionneur, en regardant le schéma électrique.

Exemple d'association : sur le schéma ci-dessus, une touche du poussoir multifonction doit commander la variation d'éclairage.

Comment réalise-t-on l'association entre le capteur (touche du poussoir multifonction) et l'actionneur (variateur de lumière) et avec quel « outil » ?

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

c - Nature des signaux sur le bus KNX

Quel est le mode de transmission utilisé sur le bus KNX :

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Quel est le débit des informations sur le média TP :

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Comment reconnaît-on la présence d'un niveau logique « 0 » ou «1 » sur le bus ?

« 0 » :.................................................................................................................

« 1 » :.................................................................................................................

Le débit des données étant de 9600 bits/s, calculer la « durée » de transmission d'un bit, et comparer-la avec les valeurs indiquées sur la figure ci-contre :

| Calculs | Résultat |
| --- | --- |

Comparaison :...........................................................................................................................................

d - Caractéristiques du câble bus KNX

Compléter la figure ci-dessous en indiquant le nom ou la fonction

de chaque élément :

Relever les caractéristiques du câble mis à votre disposition :

Nombre de conducteurs :........................

Diamètre des conducteurs du bus :...............................

Nature de l'âme des conducteurs : .....................................

## Partie pratique: initiation à la programmation  système KNX.              2heures

Premier cahier des charges:

On souhaite à partir d'un bouton poussoir situé dans la chambre 1, allumer une lampe par l'intermédiaire d'un actionneur (fonction télérupteur)

préparation de la programmation

lister les participants

- ........................................                           ref knx:.................................................

- ........................................                           ref knx:.................................................

Situation géographique

| Participants: | Lieu d'implantation : |
| --- | --- |

Création des adresses de groupe sous trois niveaux

groupe pincipal/eclairage/ adresse de groupe

aider vous du didacticiel page 8

| Adresse: | description |
| --- | --- |

Etablissement des liens entre commande et actionneur

aider vous du didacticiel page 9

Par flèche

| COMMANDE |  | ACTIONNEUR |
| --- | --- | --- |

Par adresse de groupe:

| COMMANDE |  |  |  | ACTIONNEUR TOR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BP1 |  |  |  | ACTIONNEUR L1 |
| BP2 |  |  |  | ACTIONNEUR L2 |
| BP3 |  |  |  | ACTIONNEUR L3 |

##### Programmation à partir du logiciel ETS3

Utiliser le document le didacticiel mis à votre disposition

une fois la programmation finie, tester le fonctionnement.

Deuxième  cahier des charges:

On souhaite

à partir d'un bouton poussoir situé dans la chambre 1, allumer et éteindre une lampe L1 par l'intermédiaire d'un actionneur (fonction télérupteur)

à partir de deux boutons poussoirs situé dans le couloir, allumer et éteindre deux lampes L2 L3 par l'intermédiaire d'un actionneur (fonction télérupteur)

à partir d'un bouton poussoir situé dans l'entrée, éteindre toutes les lampes

préparation de la programmation

Vous pouvez utiliser un ou deux participants pour les boutons poussoirs.

lister les participants

- ........................................                           ref knx:.................................................

- ........................................                           ref knx:.................................................

- ........................................                           ref knx:.................................................

Situation géographique

| Participants: | Lieu d'implantation : |
| --- | --- |

Création des adresses de groupe sous trois niveaux

groupe pincipal/eclairage/ adresse de groupe

aider vous du didacticiel page 8

| Adresse: | description |
| --- | --- |

Etablissement des liens entre commande et actionneur

aider vous du didacticiel page 9

Par flèche

| COMMANDE |  | ACTIONNEUR |
| --- | --- | --- |

Par adresse de groupe:

| COMMANDE |  |  |  | ACTIONNEUR TOR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BP1 |  |  |  | ACTIONNEUR L1 |
| BP2 |  |  |  | ACTIONNEUR L2 |
| BP3 |  |  |  | ACTIONNEUR L3 |
| BP 4 |  |  |  |  |

##### Programmation à partir du logiciel ETS3

Utiliser le document le didacticiel mis à votre disposition

une fois la programmation finie, tester le fonctionnement.

| FICHE D’ÉVALUATION TP : initiation au câblage par bus EIB Système KONNEX KNX ##### Indiquer par des croix, le positionnement du candidat |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Compétences attendues (Rappel règlement d’examen) |  | Critères de réussite ( indiquer par une croix dans les cases prévues à cet effet, les critères d’évaluation retenus) | Évaluation |  |  |  |
|  |  |  | ++ | + | - | - - |
| - C2.1 : traduire en solutions techniques les besoins du client | - on donne - le cahier des charges de l’ouvrage - les normes et règlements en vigueur - les documents constructeurs | - Les documents sont clairement explicités (par oral ou écrit) pour permettre l’exécution de l’ouvrage. |  |  |  |  |
| C2.2 : compléter les plans, schémas, planning et devis. |  | - Les documents sont complétés suivant les prescriptions définies par le cahier des charges. |  |  |  |  |
| C2.7 : Configurer les éléments de l'ouvrage | - on donne - le cahier des charges de l’ouvrage - un ouvrage - des mesureurs | - les paramètres de configuration sont prédéterminés - la configuration répond aux exigences fonctionnelles |  |  |  |  |
| C2.10 : Contrôler le fonctionnement de l’installation | - on donne - le cahier des charges de l’ouvrage - un ouvrage | - les paramètres fonctionnels de l’ouvrage sont conformes au cahier des charges |  |  |  |  |
| C2.19 : Présenter au client l'ouvrage et son fonctionnement | - on donne - installation en état de fonctionnement - le cahier des charges | - les démonstrations et les explications fournies permettent de l'utiliser conformément au cahier des charges . |  |  |  |  |
| C4.1. Présenter au client les possibilités d'évolution de son installation | - on donne - une installation évolutive - le dossier technique de l'installation | - Les possibilités d'évolution sont repérées et commentées. |  |  |  |  |
| Note /20 | # Calcul de la note | 20 x (N1 + (2N2/3) + (N3/3)) ∑ N | NbN1 | NbN2 | NbN3 | Nb N4 |

++ : acquis dans le temps imparti avec autonomie

+ : acquis mais manque autonomie ou temps

-   : acquis mais manque autonomie et temps                                                                                                                                         - - : non acquis