NOM :                                                                    Prénom :                                                         Classe :

Prérequis : S2.3 Eclairagisme :

- Paramètres liés aux économies d’énergie et à la gestion de l’éclairage

S4.2 Réseaux de terrain :

- Principes et intérêts des bus de terrain.

- Caractéristiques des liaisons électriques et appareils communicants en vue de réaliser l’installation, les paramétrages, l’adressage et les raccordements.

- Support de transmission de communication : Filaire et infrarouge.

| Compétence(s) : | Non Acquis |  |  | Acquis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C1-3 Décoder les documents relatifs à tout ou partie d’un ouvrage. |  |  |  |  |
| C2-7 Configurer les éléments de l’ouvrage. |  |  |  |  |
| C2-10 Contrôler le fonctionnement de l’installation. |  |  |  |  |
| C2-2 Compléter les plans, schémas, plannings et devis. |  |  |  |  |
| C2-6 Connecter les différents types de conducteurs. |  |  |  |  |

Problématique :

Dans une installation KNX comment peut-on créer divers scenarios ?

Mise en situation :

L’entreprise Canix a décidé de réhabiliter l’espace conférence de ces bâtiments.

Pour des soucis d’économie d’énergie et de modernisme et de flexibilité,  ils ont choisi d’équiper leur espace  du bus KNX.

Vous avez été choisi pour réaliser l’installation et la configuration du matériel, en fonction des différentes attentes du directeur et du personnel.

## Présentation

Ci-dessous la salle de conférence de la société Canix que vous devez réhabiliter.

WC

WC

WC

Salle de conférence

Lavabo

Couloir

Terrasse extérieure

Plan de masse du bâtiment salle de conférence existant (pour la construction de la structure dans ETS4)

t

Schéma architectural du bâtiment existant.

## Travail demandé

Première partie : Dans un premier temps nous allons travailler pièce par pièce pour étudier chaque fonction à réaliser à l’aide du matériel SCHNEIDER sur bus KNX.

1) Intéressons nous au  WC où nous avons une fonction simple allumage.

  - A l’aide des documentations technique des matériels des différents composants, compléter le schéma de câblage de l’armoire sachant que la lampe sera câblée sur le canal 1, modification à réaliser sur XRELAIS

  - Faites vérifier votre schéma par le professeur.

  - Vérifier qu’en actionnant manuellement la sortie du canal 1 votre lampe s’éclaire bien.

  - Il faut maintenant implanter et configurer le matériel KNX.

Pour cela nous allons dans un premier temps configurer le logiciel ETS4 et le matériel KNX :

- Création  du projet (ouvrir le lien notice aide ETS4)

- Construction de la structure de la salle de conférence (ouvrir le lien)

- Ajout du matériel à notre disposition dans la pièce et dans l’armoire (ouvrir le lien).

- Maintenant nous allons adresser le matériel KNX (ouvrir le lien),  et attribuer à chaque matériel l’adresse prévue (adresse donnée dans le lien)

- 	 Configuration du module MTN 647595 pour la réalisation de la fonction SA (ouvrir le lien)

-       Configuration du BP MTN 6284XX (ouvrir le lien) (sachant que l’on utilisera la touche1)

1.5) Création des adresses de groupe et groupe médian

Compléter le tableau des adresses de groupe donné en vous aidant du lien.

1.6) Création des adresses de groupe dans ETS4 (Ouvrir le lien) et créer les adresses de sous groupe, prévues a la question 1.5.

1.7) Création des liens entre les participants  et les adresses de groupes (ouvrir le lien).

1.8) Il ne reste plus qu’à réaliser le transfert de l’application dans chaque participant (ouvrir le lien).

1.9) Passer à la phase test pour vérifier le bon fonctionnement de votre application.

2) Intéressons nous à  la salle de conférence où nous avons une fonction va et vient.

2.1) A l’aide des notices constructeurs des différents composants compléter le schéma de câblage de l’armoire sachant que les points lumineux seront câblés sur le canal 2, modification à réaliser sur XRELAIS.

2.2) Faites vérifier votre schéma par le professeur.

2.3) Vérifier qu’en actionnant manuellement la sortie du canal 2 les points lumineux s’éclairent bien.

2.4) Il faut maintenant configurer le matériel KNX.

Pour cela nous allons :

- Configurer le module MTN 647595 pour la réalisation de la fonction V/V

- Configurer le BP MTN 6284XX (sachant que l’on utilisera les touches 3 et 4)

2.5) Création des adresses de groupe et groupe médian

Compléter le tableau des adresses de groupe donné en vous aidant du lien.

2.6) Création des adresses de groupe dans ETS4 (Ouvrir le lien) et créer les adresses de sous groupe, prévues a la question 2.5.

2.7) Création des liens entre les participants  et les adresses de groupes (ouvrir le lien).

2.8) Il ne reste plus qu’à réaliser le transfert de l’application dans chaque participants (ouvrir le lien).

2.9) Passer à la phase test pour vérifier le bon fonctionnement de votre application.

3) Intéressons nous au couloir ou nous avons une fonction télérupteur.

3.1) A l’aide des notices constructeurs des différents composants compléter le schéma de câblage de l’armoire sachant que les points lumineux seront câblés sur le canal 3.

3.2) Faites vérifier votre schéma par le professeur.

3.3) Vérifier qu’en actionnant manuellement la sortie du canal 2 les points lumineux s’éclairent bien.

3.4) Il faut maintenant configurer le matériel KNX.

Pour cela nous allons :

- Configurer le module MTN 647595 pour la réalisation de la fonction télérupteur

- Configurer le BP MTN 6284XX (sachant que l’on utilisera les touches 5 et 6)

3.5) Création des adresses de groupe et groupe médian

Compléter le tableau des adresses de groupe donné en vous aidant du lien.

3.6) Création des adresses de groupe dans ETS4 (Ouvrir le lien) et créer les adresses de sous groupe, prévues a la question 3.5.

3.7) Création des liens entre les participants  et les adresses de groupes (ouvrir le lien).

3.8) Il ne reste plus qu’à réaliser le transfert de l’application dans chaque participants (ouvrir le lien).

3.9) Passer à la phase test pour vérifier le bon fonctionnement de votre application.

4) Intéressons nous à  la terrasse extérieure ou nous avons une fonction minuterie.

4.1) A l’aide des notices constructeurs des différents composants compléter le schéma de câblage de l’armoire sachant que les points lumineux seront câblés sur le canal 3.

4.2) Faites vérifier votre schéma par le professeur.

4.3) Vérifier qu’en actionnant manuellement la sortie du canal 2 les points lumineux s’éclairent bien.

4.4) Il faut maintenant configurer le matériel KNX.

Pour cela nous allons :

- Configurer le module MTN 647595 pour la réalisation de la fonction minuterie

- Configurer le BP MTN 6284XX (sachant que l’on utilisera les touches 7 et 8)

4.5) Création des adresses de groupe et groupe médian

Compléter le tableau des adresses de groupe donné en vous aidant du lien.

4.6) Création des adresses de groupe dans ETS4 (Ouvrir le lien) et créer les adresses de sous groupe, prévues a la question 4.5.

4.7) Création des liens entre les participants  et les adresses de groupes (ouvrir le lien).

4.8) Il ne reste plus qu’à réaliser le transfert de l’application dans chaque participants (ouvrir le lien).

4.9) Passer à la phase test pour vérifier le bon fonctionnement de votre application.

5) Réalisation d’un scénario pour l’extinction totale de l’espace conférence pour une meilleure gestion de l’énergie

A l’aide de vos connaissances acquises au cours du TP et sachant que la touche utiliser pour réaliser l’extinction totale des pièces sera la touche 2

5.1) Il faut maintenant configurer le matériel KNX.

Pour cela nous allons :

- Configurer le BP MTN 6284XX (sachant que l’on utilisera la touche 2)

5.2) Création des adresses de groupe et groupe médian

Compléter le tableau des adresses de groupe donné en vous aidant du lien.

5.3) Création des adresses de groupe dans ETS4 (Ouvrir le lien) et créer les adresses de sous groupe, prévu a la question 4.5.

5.4) Création des liens entre les participants  et les adresses de groupes (ouvrir le lien).

5.5) Il ne reste plus qu’à réaliser le transfert de l’application dans chaque participants (ouvrir le lien).

5.6) Passer à la phase test pour vérifier le bon fonctionnement de votre application.