Lycée professionnel  JEAN MOULIN BEZIERS

BAC E.L.E.E.C


NOM :……...............                                                                                        Date :…………….

[image: image4.png]


[image: image5.png]



[image: image6.png]



[image: image7.png]Automate TSX

Consigne Comparseur LA Moteur
Variateur
s de vitesse
< ~Réducteur
Commande
Commmande ca 13 Commande

heses

«_codeur incrémental





[image: image8.wmf]U ( V )

t ( s )









Cahier des charges

On souhaite positionner le système palan au milieu de la poutre, sachant que la longueur utilisable est de 2,16 m. La vitesse de déplacement en translation V sera de 0.25 m/s. Pour réaliser ce positionnement on utilise un automate de la série TSXmicro, un variateur de vitesse, un codeur incrémental.

A) ETUDE DU SYSTEME 


A.1   - En vous aidant du synoptique ci –dessous, expliquez le rôle de l’automate, du variateur et du codeur.


Voir caractéristiques mouvement de translation 


Automate TSX :………………………………………………………………………………………………………..............
……………………………………………………………………………………………………………………………..................
Variateur : ………………………………………………………………………………………………................………..
………………………………………………………………………………………………………………………........................

Codeur : …..............................................................................................................................

CARACTERISTIQUES DU  SYSTEME  DE TRANSLATION

Moteur asynchrone triphasé:

 P= 0,25 kW, Un = 400 v, n = 1450 tr/min, f = 50 Hz.

Réducteur : 1400 / 215, pignon 32 mm.


Codeur incrémental GI 388  ( 100 imp/tour

A.2 Détermination de la résolution du codeur installé sur le système. 


 Suivre le mode opératoire suivant :           

· Mettre sous tension l’armoire de translation, l’armoire l’automate.

· Positionner le commutateur AUTO – MANU sur MANU.

· Appuyer sur le BP DROITE ou BP GAUCHE et régler la consigne du variateur à 25 Hz avec le potentiomètre (droite de l'armoire).

· Relever à l'oscillo, l'oscillogramme du signal A ci-dessous.



A.3 Détermination de  la résolution du codeur :

· A partir du signal relevé ci-dessus, déterminer la période T.


                    T = ………………………………

· Calculer la fréquence  f de ce signal. (f = 1 / T)


           f =……………………………………….             f mesurée = ….....................................

· Relever sur la page 3 (caractéristiques translation) la vitesse n2 (sortie réducteur) et n1 (sortie moteur).


              n2 =………………….                      n1 =………………………………

· Calculer le rapport k de réduction du réducteur mécanique.

                    K = ……………………………………….

· Pour une fréquence moteur de 25 Hz, calculer la vitesse n25 et 25 de l’axe du pignon d’entraînement.


n25 = …………………………tr/s                 25 = …………………………rd/s

· Calculer la vitesse linéaire pour cette fréquence 25 Hz.

Rappel :  du  pignon  d’entraînement = 32 mm. 


v25 = …………………………………….

· Calculer enfin la résolution du codeur sachant que R = f / n

     Avec R = résolution du codeur,  f = fréquence en Hz du signal codeur et

        n = vitesse de l’axe  en  tr/s. (attention aux unités)

                           

                    R = ………………………..

 Rechercher dans la documentation technique  la référence du codeur installé et sa résolution, dans la partie , caractéristiques du système, 

comparer avec le résultat précédemment.













/2
A.4 Déterminer le déplacement du chariot en mm pour un tour de rotation du pignon. Rappel :  du  pignon  d’entraînement = 32 mm. Périmètre P =  . 


/2
A.5 Déterminer le nombre d’impulsion à introduire dans le compteur  de l’automate C0, comme valeur de présélection pour le déplacement de la charge d’un bout à l’autre du palan.









B)   ESSAI DU PALAN


B.1 Relevé du nombre d’impulsions avec le tachymètre intégré dans l’armoire

· Positionner le palan à une extrémité.

· Régler la consigne du variateur à 5 Hz.

· Appuyer sur « DSP » jusqu'à afficher le compteur A (en haut à gauche).

· Appuyer sur « RST »pour faire le reset de la mémoire.

· Appuyer sur BP GAUCHE ou BP DROITE jusqu'à que la charge se trouve à l’autre extrémité.

· Relever la valeur du compteur A.

                                Valeur compteur A =

· Comparer cette valeur à la valeur calculée à la question  B.4

……………………………………………………………………………………………………..


B.2   Mesure de la vitesse du palan.

·  Positionner le palan à une extrémité.

·  Régler la consigne du variateur à 25 Hz.

·  Appuyer sur BP GAUCHE ou BP DROITE jusqu'à que la charge se trouve à l’autre extrémité.

·  mesurer le temps du déplacement.

·  Calculer la vitesse en m/s et mm/s.



B.3 Relever de la vitesse sur le tachymètre

· Positionner le palan à une extrémité.

· Régler la consigne du variateur à 25 Hz.

· Appuyer sur « DSP » jusqu'à afficher le code « r ».

· Appuyer sur BP GAUCHE ou BP DROITE jusqu'à que la charge se trouve à l’autre extrémité.

· Relever la valeur.

· Comparer ce résultat obtenu avec la valeur mesurée précédemment.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


B.4  Paramétrage du tachymètre de l’armoire.

· Le résultat lu sur le tachymètre et en mm /s, rechercher dans la documentation du tachymètre le code à modifier pour que la lecture se fasse en m/s.



C )   MODIFICATION DU SYSTEME

Mode opératoire

· Effectuer le transfert de programme « palan codeur » dans la mémoire terminale de l’automate.

· Effectuer la modification du programme tel qu’il vous est donné aux pages 7 et 8 que vous complèterez.

· Sauvegarder votre programme.

· Transférer votre programme dans la mémoire du TSX.

· Effectuer vos essais en présence du professeur.

· Comparer le résultat  obtenu avec la consigne donnée et proposer quelques améliorations à effectuer pour avoir un déplacement plus précis.


[image: image1.emf]fdc haut

3

2

0

Translation mode Auto et levage mode Auto

(Fdc droite ou fdc zéro) et Fdc bas et départ cycle

1

contacteur 

général

translation

contacteur

général

levage

contacteur 

général

translation

contacteur

général

levage

déverouilage

frein

levage

montée

contacteur 

général

translation

contacteur

général

levage

Position demandée

4

contacteur 

général

translation

contacteur

général

levage

déverouilage

frein

levage

descente

fdc bas

fin de tempo

5

contacteur 

général

translation

contacteur

général

levage

tempo

translation

gauche --> droite

BP arrêt

fdc bas

6

7

fdc zéro

fdc bas

10

9

fdc haut

8

fdc gauche

contacteur 

général

translation

contacteur

général

levage

déverouilage

frein

levage

descente

contacteur 

général

translation

contacteur

général

levage

contacteur 

général

translation

contacteur

général

levage

déverouilage

frein

levage

montée

contacteur 

général

translation

contacteur

général

levage

translation

droite --> gauche

contacteur 

général

translation

contacteur

général

levage

déverouilage

frein

levage

descente

GRAFCET FONCTIONNEL


[image: image2.emf]%I3.7

X3

X2

X0

%I3.5 . %I3.12

(%I3.1 + %I3.2 ) . %I3.8 . %I3.13

X1

%Q2.0 %Q2.4

%Q2.0 %Q2.4 %Q2.5 %Q2.6

%Q2.0 %Q2.4

X4

%Q2.0 %Q2.4 %Q2.5 %Q2.7

%I3.8

%M1

X5

%Q2.0 %Q2.4 %M1

%Q2.2

%I3.14

%I3.8

X6

X7

%I3.2

%I3.8

X10

X9

%I3.7

X8

%I3.0

%Q2.0 %Q2.4 %Q2.5 %Q2.7

%Q2.0 %Q2.4

%Q2.0 %Q2.4 %Q2.5 %Q2.6

%Q2.0 %Q2.4

%Q2.0 %Q2.4 %Q2.5 %Q2.7

%QW6.1:=2500

%QW6.1:=2500

%QW6.0:=

%QW6.1:=2500

%QW6.1:=2500

%QW6.1:=2500

%Q2.3 %QW6.0:=

GRAFCET AUTOMATE



[image: image3.png]%X3

orErAT }

[ Ccomper
%CON >
%X9
%x1 %co
%X7
R D
|| s
If €.p=3000

Consigne de vitesse.
déplacement
gauche - drolte

Arréta la valeur de
consigne

Consigne de viesse
déplacement
droite - gauche

Compteur
dimpulsion
venant du codeur










     /20





  PALAN LEDENT 	                     	     TP8.1


                       Codeur incrémental





�





�





�





Objectifs : 





  S’INFORMER sur les codeurs optiques


  VERIFIER les grandeurs caractéristiques


  CONTRÔLER le fonctionnement 


                             


Durée : 4 heures





Repère


compétence�
Compétences�



A�
NA�
�
C1.3


�
 Décoder les documents relatifs à tout ou partie  d'un ouvrage. �
�
�
�
C2.9.3�
vérifier les grandeurs caractéristiques


�
�
�
�
C3.5.3�
Les modifications de l’installation correspondent aux  cahier des charges 


�
�
�
�
 





Autres critères�
+0.5�
-0.5�
�
Délais �
�
�
�
Autonomie �
�
�
�
Comportement�
�
�
�
Présentation �
�
�
�
A faire valider par le prof responsable lors de la remise du travail





Mise en situation


	Le portique est à l’origine équipé d’un détecteur de position T.O.R. Les positions ne sont pas modifiables. Le client souhaite pouvoir en fonction des pièces à transférer choisir les déplacements sur le portique.   











�





� EMBED Dessin VISIO 5 ���





CALIBRE TENSION  (V)�
BASE DE TEMPS  ( mS )  �
FREQUENCE MESUREE ( Hz )


Avec l’oscillo�
�



�






�
�
�






Référence codeur …………………………….. R = …………………….








Comparaison -->








1 tour = 





Valeur du compteur à rentrer dans C0 = 





    V = ………………..m/s


V =…………………mm/s








V = ………………..       /s





Code à modifier 





Validation du fonctionnement par le prof





POST





A compléter et à programmer





CHART





Modification à écrire


Mettre en front montant





1000





……….





%I1.0





FICHE DE TRAVAUX PRATIQUES : Bac Pro ELEEC�
Repère : TP8.1�
�
Tâche attribuée pour les travaux pratiques de : réalisation�
�
Système : Palan Ledent�
Lieu d’activité : Zone systèmes�
�
PREREQUIS :





- Cours sur le codeur incrémental et absolu


- maitrise du language GRAFCET.


- programmation PL7 �
FONCTIONS :


F3: MISE EN SERVICE


T3.1: Effectuer les essais, réglages, vérifications et corrections nécessaires à la réception technique de l’ouvrage.





 F4: MAINTENANCE


T4.4: Proposer une modification ou une amélioration.


�
�
EN AYANT A VOTRE DISPOSITION :





On donne un support papier ou informatique :


- Le cahier des charges de l'ouvrage.


- Les normes et règlements.


- Les schémas et plans.


- Les documents constructeurs.


- Les consignes particulières.


- Le dossier de réalisation de l'ouvrage.


- Les différentes composantes de l'installation ou équipement.


�
SAVOIRS ASSOCIES : �S4: Communication et traitement de l'information


S4-1: Automatismes programmables 


- Terminaux de dialogue, Automate programmable, superviseur industriel, terminaux dédiés. 





 S4-6: Représentation des ouvrages et des systèmes 


- Représentation temporelle, fonctionnelle : 


GRAFCET. 


�
�
OBJECTIF GENERAL:


                 S’INFORMER sur les codeurs optiques


                  Modifier la programmation de l’automate


                    Contrôler le fonctionnement après modification�
�
Objectifs opérationnels :





 C1.3 :Etude du  codeur incrémental


                                                                                 Question A 1 A2





                                                                                       Question A3





                                                                                Question A4 – A5





C2.9.3 : Essai du palan , vérifier les grandeurs caractéristiques


                                                                        Question B1 –B2 ,B3, B4





C3.5.3: Contrôler l'adéquation entre la réalisation et le cahier des charges.


                 * programmation à compléter    �            explication du fonctionnement                                                      


                                                                                                    - Question C


                  


                                                                                                 


 �
Note�
�
�
B�
TS�
S�
I�
TI�
�
�
/8


�
�
�
�
�
�
�
/6


�
�
�
�
�
�
�
/6


�
�
�
�
�
�
�
/8�
�
�
�
�
�
�



/ 8�
�
�
�
�
�
Temps prévu : 4 H


Temps passé :�
Commentaire du prof responsable :�
Autres critères :            /4�
�
Nom 1 :


Nom 2 :�
�
Note :            /20�
�
 








Page 9 sur 9                                                       Tp8.1 2015

_224533864.vsd
U ( V )�

t ( s ) �


