| Bac pro Melec Act 4-1-250 | SITUATION | Nom :……………………………………….. Prénom :……………………………………. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Centre d’intérêt : 3, 4, 11 | Activités : SA + prise en 3D | Date : Temps passé : 8 heures |  |
|  | Thème : : Cellule habitat / tertiaire |  |  |
| On donne : Les schémas et plans Une explication sur le multimètre et la méthode pour identifier les gaines Des consignes particulières Un ouvrage correctement exécuté et vérifié On demande : Décoder les documents relatifs à tout ou partie d’un ouvrage. Savoir se repérer dans l’espace et identifier le matériel et les gaines. Savoir raccorder et tester son installation Comprendre et contrôler le fonctionnement de l’installation On exige : Des réponses claires et précises Du soin apporté au document Les questions complétées avant toute mise en application du système Un respect du matériel mis à votre disposition. Une analyse pertinente de l’ouvrage. |  |  |

Page 01 / 16

Etude de l’appartement du boulanger

(Montage SA + Prises)

On se propose de réaliser une partie de l’installation électrique de l’appartement du boulanger en encastré avec des conduits de type ICTA. Les pièces concernées sont les suivantes : Cuisine, salon et chambre

- MISE EN SITUATION

On donne :

- Une vue en perspective de l’appartement du boulanger avec les appareillages.

Cuisine

Chambre

G4

G3

Chambre

Legrand

Legrand

Legrand

Legrand

Salon

Legrand

T

Legrand

Tableau électrique

T

Appartement du boulanger

- Le descriptif de l’installation :

Chaque pièce est constituée du même appareillage. Chaque élève travaillera seul dans l’une des trois pièces concernées.

Cuisine, salon et chambre :

- 2 prises de courant 2P+T (16A) notée X1 et X2 protégées par un disjoncteur magnétothermique noté Q1

- 1 interrupteur Simple Allumage SA noté I1 qui permet l’allumage ou l’extinction de l’éclairage E1. (La protection du circuit éclairage est réalisée avec un disjoncteur magnétothermique noté Q2)

Page 02 / 16

- Travail demandé :

En vous aidant du descriptif de l’installation et des symboles ci-dessous, placer les éléments qui correspondent à la situation étudiée et indiquer les noms des appareillages sur le plan architectural ci-dessous.

Plan architectural de l’appartement

Les symboles :

| Prise de courant |  |
| --- | --- |
| Interrupteur va et vient |  |
| Interrupteur simple allumage |  |
| Point d’attente d’éclairage : |  |
| Lien qui montre : qui commande quoi |  |

Page 03 / 16

|  |  | # Section des conducteurs | # Sectionneur porte fusible | # Disjoncteur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Circuit prises de courant | + de 5 socles de prises | 2,5 mm² | 16A | 20 A |
|  | - de 5 socles de prises | 1,5 mm² | interdit | 16 A |
| Circuit éclairage |  | 1,5 mm² | 10 A | 16 A |
| Chauffe-eau |  | 2,5 mm² | 16 A | 20 A |
| Machine à laver |  | 2,5 mm² | 16 A | 20 A |
| Appareil de cuisson |  | 6 mm² | 32 A | 32 A |

Aidez vous du tableau ci-dessus et compléter les phrases suivantes :

Dans la pièce étudiée, il y aura     socles de prises de courant. La section des conducteurs utilisée pour ce circuit sera alors du                mm².

J’utiliserai un disjoncteur magnétothermique pour protéger le circuit prises, il aura un calibre de           A.

Pour le circuit lumière, j’utiliserai un disjoncteur         A. La section des conducteurs sera du              mm².

Répondez aux questions ci-dessous :

Quel aurait été le calibre si nous avions pris un sectionneur porte-fusible pour protéger le circuit prises ?

Lors de la réalisation, afin de distinguer plus clairement le circuit éclairage du circuit prises de courant, nous câblerons les prises en 2,5 mm².

Quel sera alors le calibre de la protection utilisée ? (par disjoncteur)

Schéma développé de l’installation à réaliser :

PE

Neutre

I1

1 OU 2

L

X1

X2

2

1

Q2 (16A)

N

N

Q2

E1

2

1

Q1 (20A)

N

N

Q1

Phase

Page 04 / 16

PLAN D’IMPLANTATION DU POSTE «CELLULE HABITAT».

Les cellules sont des espaces 3D de 25 m² qui permettent de simuler les pièces d’un habitat comme ici la chambre (cuisine ou salon) de l’appartement du boulanger.

Pour notre réalisation vous travaillerez chacun dans une pièce.

Les gaines qui permettent d’acheminer les conducteurs vers l’appareillage (prises, interrupteur et « lampe ») seront passés par le plancher amovible de la cellule. Des boites de dérivation seront utilisées pour procéder au raccordement électrique de l’installation.

Schéma de principe de la cellule

BD

BD

Appareillage (interrupteur, prise, etc…)

Boite de dérivation

Tableau électrique

BD

BD

L’installation électrique démarre du tableau électrique. Chaque boîte de dérivation reçoit plusieurs gaines. A l’intérieur des gaines se trouve des conducteurs (fils) qui permettent de relier un équipement installé dans la cellule.

Page 05 / 16

CELLULE HABITAT

Voici le plan de la cellule sur lequel figure les gaines qui devront être passées pour réaliser à bien votre TP. Toutes les boites permettant la mise en place de matériels (prises par exemple) ne sont pas toutes utilisées.

IMPLANTATION DU MATERIEL

X2

X2

X1

X1

E1

E1

BD3

BD2

I1

I1

Tableau électrique

X1

X2

BD1

I1

E1

Eclairage

Pot en hauteur

Boite de dérivation

BD1

Pot en bas

Page 06 / 16

CELLULE TERTIAIRE

IMPLANTATION DU MATERIEL

X2

X2

X1

X1

E1

E1

BD3

BD2

I1

I1

X2

X1

Tableau électrique

BD1

I1

Eclairage

Pot en hauteur

Boite de dérivation

BD1

Pot en bas

Page 07 / 16

Branchements électriques :

Quelque soit la pièce dans laquelle vous intervenez, il y a le même nombre de gaines, les conducteurs à passer sont identiques. Inspirez vous de la pièce ci-dessous pour réaliser la votre.

Tableau électrique

BD2

BD1

I1

X1

X2

E1

G1

G2

G3

G4

G5

G6

| GAINE | CONDUCTEURS | SECTION |
| --- | --- | --- |
| G1 | 3 conducteurs (rouge, bleu et vert/jaune) | 1,5 mm² |
|  | 3 conducteurs (rouge, bleu et vert/jaune) | 2,5 mm² |
| G2 | 3 conducteurs (rouge, bleu et vert/jaune) | 1,5 mm² |
|  | 3 conducteurs (rouge, bleu et vert/jaune) | 2,5 mm² |
| G3 | 2 conducteurs (rouge, noir) | 1,5 mm² |
| G4 | 3 conducteurs (noir, bleu et vert/jaune) | 1,5 mm² |
| G5 | 3 conducteurs (rouge, bleu et vert/jaune) | 2,5 mm² |
| G6 | 3 conducteurs (rouge, bleu et vert/jaune) | 2,5 mm² |

Page 08 / 16

RACCORDEMENTS DANS LES BOITES DE DERIVATION

BD1

Les points noirs représentent des connexions

(Réalisé avec des dominos par exemple)

BD2

Page 09/ 16

Raccordements du tableau électrique

Vers prise de terre extérieure

Vers le disjoncteur général de branchement EDF

C20

Vers BD1

Vers BD1

TRAVAIL DEMANDE :

En vous aidant de tous les documents mis à votre disposition, procéder aux raccordements électriques de la pièce dont vous avez la charge.

Vous avez donc a :

- Passer tous les conducteurs dans les gaines

- Procéder aux raccordements des boites de dérivation

- Procéder aux raccordements des différents appareillages

- Procéder au raccordement du tableau électrique

Page 10 / 16

MISE EN SERVICE

VERIFICATION HORS TENSION

Répondre aux questions suivantes :

- Tous les conducteurs sont ils reliés ?

OUI				NON

- Les fusibles sont ils placés dans les appareils de protection ?

OUI				NON

- Les caches, boîtiers, appareils sont ils fixés solidement ?

OUI				NON

- Les lampes sont elles en places ?

OUI				NON

- Les lampes choisies correspondent elles à la tension du réseau ?

OUI				NON

Vérification de la liaison équipotentielle (Les conducteurs vert/jaune)

Procédure : A l’aide de votre contrôleur (en position ohmmètre : Ώ), vérifier que toutes les liaisons équipotentielles (ou PE ou Terre) sont correctement reliées.

APPELER LE PROFESSEUR AFIN QU’IL VOUS EXPLIQUE LE TEST DE CONTINUITE

Y-a-t-il une bonne continuité des PE ?

OUI				NON

Vérification de l’absence d’un court circuit

Procédure : A l’aide de votre contrôleur (en position ohmmètre), on mesure la résistance existant entre phase et neutre en tête d’installation en manœuvrant tous les commutateurs et les contacts.

Y-a-t-il un court circuit ?

OUI				NON

Page 11 / 16

VERIFICATION SOUS TENSION

ATTENTION ! Les tests sous tension sont DANGEREUX, ils doivent donc être réalisés impérativement en PRESENCE DE VOTRE PROFESSEUR.

Les tests devront être réalisés en respectant la procédure suivante :

- L’élève devra porter les équipements de protections individuels (EPI) : Casque avec écran facial anti UV, une paire de gants isolants adaptée au domaine de tension (ici basse tension catégorie A – entre 50 et 500 V alternatif).

- L’élève devra porter une tenue de travail et une paire de chaussures de sécurité.

- L’élève ne devra pas porter de bijoux (chaîne, gourmette, bracelets et percing).

- L’élève devra, devant son professeur, effectuer le test des gants isolants pour vérifier s’ils ne sont pas troués.

- L’élève devra régler, devant son professeur, l’appareil de mesure sur la bonne grandeur à mesurer et sur le bon calibre.

- L’élève demandera au professeur de déconsigner l’installation.

- Une fois les mesures réalisées, l’élève demandera au professeur de consigner l’installation.

Gants testés

Casque avec écran

APPELER LE PROFESSEUR AFIN DE PROCEDER AUX TESTS

- Les sectionneurs porte-fusible sont en position ouvert

- FERMER le dispositif différentiel Q (30mA)

Circuit éclairage

|  |  | Etat de E1 |
| --- | --- | --- |
| Disjoncteur Q2 OUVERT | Action sur I1 |  |
|  | Nouvelle action sur I1 |  |
| Disjoncteur Q2 FERME | Action sur I1 |  |
|  | Nouvelle action sur I1 |  |

REMARQUE : On inscrira 1 lorsque la lampe est allumée et 0 lorsque la lampe est éteinte.

Le fonctionnement du Simple allumage est-il correct ? 	OUI		NON

Page 12 / 16

Circuit prises de courant

|  | Tension aux bornes de X1 | Tension aux bornes de X2 | Est-ce normal ? O / N |
| --- | --- | --- | --- |
| Disjoncteur Q1 OUVERT |  |  |  |
| Disjoncteur Q1 FERME |  |  |  |

MODIFICATIONS DU FONCTIONNEMENT :

N°1 : On souhaite ajouter une prise 2P+T (16A) supplémentaire aux 2 prises déjà existantes.

Procéder à la modification et appeler le professeur lorsque vous êtes prêt pour vérifier le fonctionnement.

Fonctionnement correct 		OUI		NON

N°2 : L’éclairage de la pièce semble insuffisant pour le boulanger, il fait appel à vos services afin d’installer un éclairage supplémentaire qui fonctionnera en même temps que l’éclairage E1.

Procéder à la modification et appeler le professeur lorsque vous êtes prêt pour vérifier le fonctionnement.

Fonctionnement correct 		OUI		NON

LISTE DU MATERIEL

Tout au long du TP, vous avez utilisé du matériel électrique que l’on vous a remis. Etablissez désormais la liste du matériel que vous avez utilisé en complétant le tableau ci-dessous.

| Désignation | Référence | Constructeur | Quantité |
| --- | --- | --- | --- |

Page13 / 16

Page 16 / 16