LE DISJONCTEUR DIFFÉRENTIEL « DDR »

- Qu’est-ce qui peut être à l’origine d un incident électrique ? une surcharge une électrisation un court-circuit

- Le disjoncteur protège les biens contre les risques : d’incendie d’électrisation

- Le différentiel protège les biens contre les risques : d’incendie d’électrisation

- Une électrisation provoque un risque : de court-circuit d’électrocution d’incendie

- Le disjoncteur élimine un défaut de : de court-circuit surcharge fuite de courant

- Qu’est ce qu’une surcharge ? 2 conducteurs de polarités trop d’appareils une élévation différentes en contact en fonctionnement de température

- Qu’est ce que peut provoquer une surcharge ? une explosion la destruction un incendie des conducteurs

- Quel est l’élément qui réagit dans le disjoncteur lors d’une surcharge ? le tore la bobine le bilame

- Qu’est ce qu’un court-circuit ? 2 conducteurs de polarités trop d’appareils une élévation différentes en contact en fonctionnement de température

- Qu’est ce que peut provoquer un court-circuit ? un incendie la destruction des une explosion conducteurs

- Quel est l’élément qui réagit dans le disjoncteur lors d’un court-circuit ? le tore la bobine le bilame

- Une personne touche un conducteur sous tension, quel appareil va rendre inactif ce conducteur ? le fusible le disjoncteur le différentiel

- Si pour un circuit le courant aller = le courant retour, que se passe t-il ? le différentiel réagit le différentiel ne réagit pas

- Si pour un circuit le courant aller > le courant retour, que se passe t-il ? le différentiel réagit le différentiel ne réagit pas

- Dans un différentiel, en cas de fuite de courant le tore réagit comme : un disjoncteur un transformateur un relais

- Dans un différentiel, quel élément détecte la fuite de courant ? le tore le bilame le relais

- Dans un différentiel, quel élément actionne les contacts d’ouverture ? le tore le bilame le relais

- Un court-circuit se produit en branchant un aspirateur, le différentiel doit-il réagir ? oui non

- Que signifie le terme : « DDR » :

- Donner la définition de ce dispositif  « DDR » :

- Quel est l’avantage, et aussi l’inconvénient, d’un Disjoncteur Différentiel sur un Interrupteur Différentiel ?

- Avantage :

- Inconvénient :

- La présence d’un conducteur PE, est elle obligatoire ?

- Reproduisez ci-dessous le symbole d’un DDR (simplifié et complet) :

- Quelles sont les caractéristiques d’un DDR ?

- Que signifie la désignation  IΔn ?

- En cas de défaut, quel est l’avantage d’un DDR de type Sélectif ?

- Que signifie la désignation IF ?

- Quelle est la relation entre IF, le courant entrant de la phase et le courant sortant par le neutre ?