# FICHE TECHNIQUE N°2

Le bouton poussoir

| bouton poussoir complet | Symboles et repères |  | Identification |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3 4 Contact NO | 1 2 Contact NF | S |

Rôle :

Les boutons poussoirs permettent une commande. Par exemple, de marche ou d’arrêt, d’un fonctionnement quelconque.

Constitution :

Le bouton poussoir est composé principalement :

Tête

D’un corps,

- D’une tête.

Corps

Le corps est constitué d’une embase métallique et d’éléments de contacts adaptables. Ces contacts adaptables sont soit à fermeture (NO) ou à ouverture (NF).

Elément de contact

Embase

Assemblage et possibilités des éléments :

La tête :

Elle offre de nombreuses possibilités.

- Bouton poussoir simple (affleurant, dépassant, lumineux)

- Bouton poussoir double (avec ou sans voyant)

Le corps :

Après introduction de la tête, on serre la vis du corps afin d’obtenir une fixation correcte. Le démontage se fait dans l’ordre inverse.

Le contact :

Il peut être à ouverture (NF) ou à fermeture (NO) ; ces contacts peuvent s’empiler les uns sur les autres (maximum 6 contacts pour des problèmes d’encombrement).

Durée de vie mécanique : 3 millions de manœuvre.

Intensité maximale : 6 A en 230 V

Extrait de la notice