FICHE TECHNIQUE N°3

Le voyant

| voyant complet | Symboles et repères | Identification |
| --- | --- | --- |
|  | X1 X2 | H |

Rôle :

Les voyants lumineux permettent de signaler un quelconque défaut ou bien de visualiser un état logique d’un actionneur.

Les voyants peuvent être de différentes couleurs :

- Le voyant vert est utilisé pour signalé la mise en marche.

- Le voyant rouge est utilisé soit pour signaler l’arrêt ou pour signaler un défaut.

- Le voyant blanc pour la mise sous tension.

D’autre couleur sont utilisées pour signaler d’autre information.

Constitution :

Le voyant est composé :

- D’une tête.

- D’un corps,

Le corps est constitué d’une embase métallique et d’un support de douille. Dans le support de douille il faut installer une ampoule à culot BA9S (attention à adapter la tension de celle-ci) ou mettre un bloc lumineux à LED

Tête

Embase

Support de douille

Le voyant s’assemble mécaniquement exactement de la même manière qu’un bouton poussoir