LE POSTE DE CÂBLAGE

La table est constituée de 2 postes de câblage. Tous les postes sont déjà munis d'une grille, de goulotte et de rails Din. Ces platines peuvent être déjà munis de certains constituants électriques de base.

Description des postes de câblage

Bandeau des alimentations

Poste de câblage

Description du bandeau des alimentions

Inter-sectionneur général tri+N

Prise de raccordement de la puissance 230V

Interrupteur des Pc

Prise de raccordement de la puissance 230/400V

Mise sous/hors service de la puissance

Bornes de raccordement de commande 24Vdc

Témoins de mise hors/sous tension

Bornes de raccordement de commande 24Vac

Interrupteur de la commande 24Vdc

Interrupteur de la commande 24Vac

Arrêt d'urgence réarmable par clé

Commutateur de mise sous tension du bandeau

Comment raccorder votre platine au bandeau d'alimentations

Puissance

commande

Vers boite à boutons

Toujours commencer le raccordement  du côté platine

| CE QUI EST STRICTEMENT INTERDIT |  |
| --- | --- |
| DE TRAVAILLER AVEC DES CONDUCTEURS D’ALIMENTATION NON RACCORDÉS |  |

III : Soit le montage ci-dessous

3.1/ Comment sont branchés les Boutons Poussoirs. Cochez la bonne réponse.

□ En série 	□ En parallèle

3.2°/ Préparer les constituants sur votre poste de travail (voir fiche technique n°).

3.3°/ Monter mécaniquement votre pupitre (boite à boutons) puis câbler là.

3.4°/ Compléter le tableau suivant afin de lister le matériel nécessaire

| Désignation | Symbole | Quantité | Disponibilité |
| --- | --- | --- | --- |
| BP contact No |  |  | □oui □non |
| BP contact Nc |  |  | □oui □non |
| Voyant |  |  | □oui □non |
| Bornier |  |  | □oui □non |
| Bornes |  |  | □oui □non |

3.5°/ Raccorder votre montage à la platine

3.6°/Puis raccorder votre platine au bandeau d'alimentation du poste de câblage en 24Vac.

3.7°/ Faite vérifier votre montage par l’enseignant puis tester le.

3.8°/ En essayant votre montage, compléter la table de vérité.

|  | S1 | S2 | H1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ligne 1 | 0 | 0 |  |
| Ligne 2 | 0 | 1 |  |
| Ligne 3 | 1 | 0 |  |
| Ligne 4 | 1 | 1 |  |

3.9°/ D'après vous, quelle fonction logique venez-vous de réaliser? Cochez la bonne réponse.

□ Fonction ET 	□ Fonction OU

3.10°/ Compléter le chronogramme de H1 en fonction de S1 & S2

3.10°/ Sur les schémas ci-après, représenter le contact des boutons poussoirs ainsi que le parcours du courant des différentes lignes de la table de vérité

| Ligne 1 |  |
| --- | --- |
| Ligne 2 |  |
| Ligne 3 |  |
| Ligne 4 |  |

Pensez à faire corriger par l’enseignant

METTRE HORS TENSION

ET

DÉBRANCHER L’ALIMENTATION

IV: Soit le montage ci-dessous

4.1/ Comment sont branchés les Boutons Poussoirs. Cochez la bonne réponse.

□ En série 	□ En parallèle

4.2°/ Préparer les constituants sur votre poste de travail (voir fiche technique n°2 et 3).

4.3°/ Monter mécaniquement votre pupitre (boite à boutons) puis câbler là.

4.4°/ Compléter le tableau suivant afin de lister le matériel nécessaire

| Désignation | Symbole | Quantité | Disponibilité |
| --- | --- | --- | --- |
| BP contact No |  |  | □oui □non |
| BP contact Nc |  |  | □oui □non |
| Voyant |  |  | □oui □non |
| Bornier |  |  | □oui □non |
| Bornes |  |  | □oui □non |

4.5°/ Raccorder votre montage à la platine

4.6°/Puis raccorder votre platine au bandeau d'alimentation du poste de câblage en 24Vac.

4.7°/ Faite vérifier votre montage par l’enseignant puis tester le.

4.8°/ En essayant votre montage, compléter la table de vérité.

|  | S1 | S2 | H1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ligne 5 | 0 | 0 |  |
| Ligne 6 | 0 | 1 |  |
| Ligne 7 | 1 | 0 |  |
| Ligne 8 | 1 | 1 |  |

4.9°/ D'après vous, quelle fonction logique venez-vous de réaliser? Cochez la bonne réponse.

□ Fonction ET 	□ Fonction OU

4.10°/ Compléter le chronogramme de H1 en fonction de S1 & S2

4.11°/ Sur le schéma ci-dessous, représenter le contact des boutons poussoirs ainsi que le parcours du courant des différentes lignes de la table de vérité

| Ligne 5 | S2 |
| --- | --- |
| Ligne 6 | S2 |
| Ligne 7 | S2 |
| Ligne 8 | S2 |

Pensez à faire corriger par l’enseignant

METTRE HORS TENSION

ET

DÉBRANCHER L’ALIMENTATION

V : montage mixte

Soit le montage ci-dessous

|  | 5.1/ Cochez les affirmations vraies. □ S1 en série avec S4 □ S1 en parallèle avec S4 □ S2 en série avec S3 □ S2 en parallèle avec S3 □ S2 en série avec S1 □ S2 en parallèle avec S1 □ S3 en série avec S4 □ S3 en parallèle avec S4 □ Le groupe S2, S3 en série avec le groupe S2, S4 □ Le groupe S2, S3 en parallèle avec le groupe S2, S4 □ S1 est un NO □ S1 est un Nc □ S2 est un NO □ S2 est un Nc □ S3 est un NO □ S3 est un Nc □ S4 est un NO □ S4 est un Nc □ S1 est à ouverture □ S1 est à fermeture □ S2 est à ouverture □ S2 est à fermeture □ S3 est à ouverture □ S3 est à fermeture □ S4 est à ouverture □ S4 est à fermeture |
| --- | --- |

5.2°/ Préparer le raccordement de votre boite à boutons et de votre platine en proposant le précâblage ci-dessous.

Viens de x1.2

Viens de x1.1

H1

S3

S2

S4

S1

Bornier X2

Pupitre

5.3°/ Compléter le tableau suivant afin de lister le matériel nécessaire

| Désignation | Symbole | Quantité | Disponibilité |
| --- | --- | --- | --- |
| BP contact No |  |  | □oui □non |
| BP contact Nc |  |  | □oui □non |
| Voyant |  |  | □oui □non |
| Bornier |  |  | □oui □non |
| Bornes |  |  | □oui □non |

5.4°/ Préparer les constituants sur votre poste de travail (voir fiche technique n°2 et 3).

5.5°/ Monter mécaniquement votre pupitre (boite à boutons) puis câbler là.

5.6°/ Raccorder votre montage à la platine

5.7°/Puis raccorder votre platine au bandeau d'alimentation du poste de câblage en 24Vac.

5.8°/ Faite vérifier votre montage par l’enseignant puis tester le.

5.9°/ En essayant votre montage, compléter la table de vérité.

|  | S4 | S3 | S2 | S1 | H1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ligne 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Ligne 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| Ligne 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |
| Ligne 12 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |
| Ligne 13 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
| Ligne 14 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |
| Ligne 15 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |
| Ligne 16 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |
| Ligne 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| Ligne 18 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |
| Ligne 19 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |
| Ligne 20 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |
| Ligne 21 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| Ligne 22 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |
| Ligne 23 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |
| Ligne 24 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |

VI : Ce qu’il faut savoir

6.1°/ En vous aidant de la fiche technique n°4, répondre aux questions suivantes:

- Combien y a-t-il de fonction logique de base ? Cochez la bonne réponse

□1 	□2 	□4 	□8

- Donner leur nom :

- L’équation mathématique d’une fonction ET est : Cochez la bonne réponse

□+ 	□- 	□. 	□/

- L’équation mathématique d’une fonction OU est : Cochez la bonne réponse

□+ 	□- 	□. 	□/

- La fonction OUI est composée d’un contact : Cochez la bonne réponse

□No	 	□Nc

- La fonction NON est composée d’un contact : Cochez la bonne réponse

□No	 	□Nc

- Dessiner le symbole logique (européen) de la fonction OUI

- Dessiner le symbole logique (européen) de la fonction OU

- Dessiner le symbole logique (européen) de la fonction ET

- Dessiner le symbole logique (européen) de la fonction NON

- Donner l’équation logique de la fonction NON si le BP s’appelle BP8 et le voyant H4

- Donner l’équation logique de la fonction OU si les BP s’appellent BP4 et BP9 et le voyant H10

- Donner l’équation logique de la fonction ET si les BP s’appellent BP1 et BP7 et le voyant H2

- Donner l’équation logique de la fonction OUI si le BP s’appelle E2 et le voyant V5

6.2°/ En fonction des schémas ci-dessous, donner l’équation logique du voyant, compléter sa table de vérité

| Équation logique | Table de vérité S2; S1; H1. 0; 0. 0; 1. 1; 0. 1; 1. |
| --- | --- |

| Équation logique | Table de vérité S3; S2; S1; H1. 0; 0; 0. 0; 0; 1. 0; 1; 0. 0; 1; 1. 1; 0; 0. 1; 0; 1. 1; 1; 0. 1; 1; 1. |
| --- | --- |
| Équation logique | Table de vérité S3; S2; S1; H1. 0; 0; 0. 0; 0; 1. 0; 1; 0. 0; 1; 1. 1; 0; 0. 1; 0; 1. 1; 1; 0. 1; 1; 1. |

| Équation logique | Table de vérité S3; S2; S1; H1. 0; 0; 0. 0; 0; 1. 0; 1; 0. 0; 1; 1. 1; 0; 0. 1; 0; 1. 1; 1; 0. 1; 1; 1. |
| --- | --- |

| Équation logique | Table de vérité S2; S1; H1. 0; 0. 0; 1. 1; 0. 1; 1. |
| --- | --- |