# Questions théoriques :

- Comment l’alliance Enocean a-t-elle pu se passer des piles ou autre système de réserve d’énergie pour alimenter ses capteurs ? Citer les 3 solutions : ( 3 pts)

- Classer par ordre croissant de consommation d’énergie les protocoles suivants : (2 pts)

| . | . | . | . |
| --- | --- | --- | --- |
| Zwave ou Zigbee | Wifi | Enocean | Bluetooth |

- Ce protocole de communication est complètement ouvert et bidirectionnel. Expliquer ces mots : (3 pts)

- Enocean fonctionne par l’émission d’ondes radios. Quelles est la fréquence de cette technologie en europe ? (1 pt)

- La distance annoncée entre l’émetteur et le récepteur en intérieur est de 30m. Quels sont les phénomènes qui peuvent réduire cette portée ? (3 pts)

# Mise en situation

Notre client souhaite construire la maison suivante :

Pour les commandes des volets, notre client souhaite qu’il y ait une commande filaire à proximité de la fenêtre, ainsi qu’une commande radio à chaque porte de chaque espace ou pièce.

Il souhaite aussi une commande centralisée à proximité de la porte d’entrée lui permettant de fermer tous les volets.

Dans l’espace salon/.salle à manger, il nous demande de placer une commande permettant d’ouvrir et de fermer la zone nuit, ainsi que la zone jour.

## Travail à faire :

- A partir de l’extrait de la documentation technique, vous devez proposer un schéma de câblage type de la solution pour une fenêtre : (3 pts)

Doc Technique :

# Préparation du chantier

Nous devons préparer pour notre client l’implantation des récepteurs pour les volets roulants.

Nous placerons chaque récepteur à proximité du volet roulant.

# Travail à faire

- Vous devrez tracer l’implantation des récepteurs de volet roulant en utilisant le symbole suivant : Φ de couleur bleu (1pt)

- Vous devrez tracer des cercles de rayon 10m au compas et de centre Φ pour chaque volet. (2 pts)

- Ensuite, vous justifierez si le fonctionnement demandé sera atteint, sinon, vous expliquerez la méthode pour l’atteindre. (2pts)