## Objectifs :

Durant ce TP, vous allez réaliser l’installation des éclairages et du Volet roulant d’une chambre d’hôtel.

## Evaluation

| Compétences visées : Cxx : MELEC Cxx : SN | Validation |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C1-C01 : Analyser les conditions de l’opération et son contexte C3-1 : Planifier l’intervention Indicateurs de réussite : - Les informations nécessaires sont extraites des notices techniques. |  |  |  |  |
| C4 : Réaliser une installation de manière éco-responsable. C4-2 : Implanter, Câbler, raccorder les appareils. Indicateurs de réussite : - Réaliser des raccordements de qualité en toute sécurité. |  |  |  |  |
| C6 : Régler, paramétrer les matériels de l’installation Indicateurs de réussite : - Les paramétrages sont conforment aux demandes. |  |  |  |  |
| C7-C05 : Valider le fonctionnement de l’installation C3-3 : Effectuer les tests nécessaires à la validation du fonctionnement Indicateurs de réussite : - Le fonctionnement de l’installation est conforme à l’attente du client. |  |  |  |  |
| C11 : Compléter les documents liés aux opérations C6-3 : Renseigner le bon d’intervention Indicateurs de réussite : - Les schémas et comptes rendus sont rédigés de façon clair et compréhensives. |  |  |  |  |

## Mise en situation :

Votre entreprise Did-elec a été retenue par l’hôtel DORMEZBIEN pour l’installation électrique de ses chambres.

Afin d’obtenir le chantier, vous devez réaliser l’installation d’une chambre pour rassurer le propriétaire sur cette technologie qu’il ne connait pas.

Maintenant que vous maitrisez ces produits, vous réaliserez les schémas, le câblage ainsi que les paramètres demandés.

Plan de la chambre :

NB : le client souhaite que lors de cette démonstration, nous ne réalisions pas la salle de bain attenante.

## Liste des commandes

- La sortie N°1 du module commandera la lampe au-dessus du lit, la sortie N°2 celle au-dessus du bureau.
Attention, seule la sortie N°2 possèdera une commande locale filaire.

- Le volet roulant sera commandé aussi bien en local à proximité du bureau, que par les 2 commandes radio.

L’interrupteur sans fil à l’entrée aura les fonctions suivantes :

  - La touche de gauche allumera et éteindra les 2 lampes,

  - la touche de droite commandera le volet roulant.

L’interrupteur sans fil à côté du lit aura les fonctions suivantes :

  - La touche de gauche commandera le volet roulant,

  - La touche de droite, la lampe au-dessus du lit uniquement.

## Travail à faire

Proposer un schéma regroupant les 2 commandes en séparant les circuits éclairage et Volet roulant.

- Faite vérifier votre schéma par le professeur.

- Réaliser le câblage en fils volants.

Faites vérifier votre câblage au professeur

- A partir de la lecture de la notice de vos produits, réaliser la procédure d'appairage.

- Procédez aux vérifications de fonctionnement en suivant la procédure suivante.

| Commandes locales : d’éclairage et de Volet roulant : |  |
| --- | --- |
| Commande radio à côté du lit : d’éclairage et de Volet roulant : |  |
| Commande radio à la porte d’entrée : d’éclairage et de Volet roulant : |  |

L’installation fonctionne-t-elle conformément à la demande du client ?

☐	OUI			☐	NON