| Classe : | Salle de réunion Hager Easy-config Découverte | Date : |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nom : |  |

Présentation de l’ouvrage

Votre entreprise a été retenue pour la réalisation de l’installation de la salle de réunion de la mairie.

Votre électricien vient de terminer l’installation électrique, il vous incombe de paramétrer l’installation pour qu’elle corresponde à la demande du maire.

Plan d’implantation

Cahier des charges du fonctionnement demandé par le maire

Le maire souhaite avoir les fonctions suivantes :

Travail préparatoire :

A partir des documents techniques, indiquer par quelle protection sera alimenté chacun des circuits suivants :

| Actionneur | Disjoncteur |  |
| --- | --- | --- |
| Alimentation KNX |  |  |
| Spot d’éclairage d’ambiances coté fenêtres |  |  |
| Spots d’éclairage arrière |  |  |
| Eclairage du couloir |  |  |
| L’écran du vidéo projecteur |  |  |

Quel est la référence du câble BUS KNX :

Quelle est la tension présente sur le câble BUS :

Combien pouvons-nous installer de produits sur un segment de ligne du BUS ?

Mise en service de l’installation

Avant de commencer à paramétrer l’installation, vous aller devoir vérifier le câblage de celui-ci.

Pour ce faire, vous devrez actionner chaque sortie manuellement et vérifier le fonctionnement de l’actionneur dédié.

Quelle action devez-vous réaliser sur chaque participant pour prendre la main manuellement.

Vous compléterez le tableau suivant :

| Référence du Produit de sortie | Canal actionné | Actionneur commandé | Validé par rapport au schéma multifilaire |
| --- | --- | --- | --- |
| TXA206 a² |  |  | ☐OUI ☐NON |
|  |  |  | ☐OUI ☐NON |
|  |  |  | ☐OUI ☐NON |
|  |  |  | ☐OUI ☐NON |
|  |  |  | ☐OUI ☐NON |
|  |  |  | ☐OUI ☐NON |
| TXA213 a² |  |  | ☐OUI ☐NON |
|  |  |  | ☐OUI ☐NON |
|  |  |  | ☐OUI ☐NON |
| TXA224 a² |  |  | ☐OUI ☐NON |
|  |  |  | ☐OUI ☐NON |
|  |  |  | ☐OUI ☐NON |
|  |  |  | ☐OUI ☐NON |

Le câblage de l’installation est-il validé ?

☐OUI		☐NON

Si le câblage est correct, replacer chaque participant en mode automatique.

Vous devez aussi vérifier que le BUS est bien raccordé sur chaque produit en appuyant sur la touche Add :

| Référence du Produit | Connexion au BUS validée |
| --- | --- |
| WKT 302 | ☐OUI ☐NON |
| WKT 304 | ☐OUI ☐NON |
| WKT306 | ☐OUI ☐NON |
| WKT316 | ☐OUI ☐NON |
| TXA206 a² | ☐OUI ☐NON |
| TXA213 a² | ☐OUI ☐NON |
| TXA224 a² | ☐OUI ☐NON |
| TX025 | ☐OUI ☐NON |

Paramétrage de l’installation :

Si le câblage de l’installation est conforme au schéma fourni, vous pouvez passer au paramétrage de l’installation afin d’obtenir le fonctionnement attendu par le maire.

Commencer par mettre à l’arrêt l’alimentation KNX du coffret (Q1), puis relier la mallette TXA100 à votre installation à l’aide d’un câble KNX.

En vous aidant du document : Book de programmation TXA100 présent sur le NAS MELEC :

Commencer par connecter la mallette de configuration à l’interface USB/KNX

- Vérifier que la tablette ou l’ordinateur est bien connecté au réseau wifi du configurateur (HAGERKNX, avec comme clé : hagerknx)

- Lancer l’outil de configuration Easy Tool 
Remarque : si l’outil ne trouve aucun serveur, vous pouvez aussi taper l’adresse IP de celui-ci : 192.168.10.100

- Sélectionner le serveur (TJA665-F09A6E)

- Créer une nouvelle installation accompagnée de votre nom : Salle de réunion NOM

- L’outil vous signale qu’il n’y a aucun produit présent dans l’installation.
Lancer la découverte des nouveaux produits.
(Dans le cas où vous ne trouvez pas les produits, rendez vous dans détail , puis sur Gérer  et Sélectionner la fonction Réapprendre l’installation).
Vous devriez trouver 8 produits.

- Entrez en mode localisation afin de compléter la description de celle-ci pour chaque produit.

- Procéder tel que montrer dans le tutoriel pour les associations des entrées et des sorties.

Essais de votre installation

Compte rendu :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………