| Classe : | Salle de réunion Hager Easy-config Scénarios | Date : |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nom : |  |

Présentation de l’ouvrage

Votre entreprise a été retenue pour la réalisation de l’installation de la salle de réunion de la mairie.

Votre électricien vient de terminer l’installation électrique, il vous incombe de paramétrer l’installation pour qu’elle corresponde à la demande du maire.

Plan d’implantation

Cahier des charges du fonctionnement demandé par le maire

Le maire souhaite avoir les fonctions suivantes :

Description des scènes :

Scène 1 : Projection :

Lors de l’appui sur la scène 1, l’installation se place dans la configuration suivante :

- Allumage de la prise de vidéo projecteur, ainsi que des LED strip sous table.

- Abaissement de l’écran de projection

- Abaissement des VR 1 et 2

- Le VR3 se baisse à 50%

- Les éclairages variables cotés vidéo projecteur s’éteignent, ainsi que les éclairages d’ambiance en commutation.

- Les éclairages arrière sont allumés à 100%.

Scène 2 : Présentation

Lors de l’appui sur la scène 2, l’installation se place dans la configuration suivante :

- Extinction de la prise de vidéo projecteur,

- Allumage des LED strip sous table.

- Remontée de l’écran de projection

- Ouverture des VR 1, 2 et VR3

- Les éclairages variables cotés vidéo projecteurs s’allument à 50%, ceux de l’arrière s’éteignent.

- Les éclairages d’ambiance s’allument.

Scène 3 : Réunion

Lors de l’appui sur la scène 3, l’installation se place dans la configuration suivante :

- Extinction de la prise de vidéo projecteur,

- Allumage des LED strip sous table.

- Remontée de l’écran de projection

- Ouverture des VR 1, 2 et VR3

- Tous Les éclairages s’allument à 100%.

Remarque :

L’extinction de la prise du vidéo projecteur sera retardée de 15s, afin de lui laisser le temps de refroidir.

Paramétrage de l’installation :

Si le câblage de l’installation est conforme au schéma fourni, vous pouvez passer au paramétrage de l’installation afin d’obtenir le fonctionnement attendu par le maire.

Commencer par mettre à l’arrêt l’alimentation KNX du coffret (Q1), puis relier la mallette TXA100 à votre installation à l’aide d’un câble KNX.

En vous aidant du document : Book de programmation TXA100 présent sur le NAS MELEC :

Commencer par connecter la mallette de configuration à l’interface USB/KNX

- Vérifier que la tablette ou l’ordinateur est bien connecté au réseau wifi du configurateur (HAGERKNX, avec comme clé : hagerknx)

- Lancer l’outil de configuration Easy Tool 
Remarque : si l’outil ne trouve aucun serveur, vous pouvez aussi taper l’adresse IP de celui-ci : 192.168.10.100

- Sélectionner le serveur (TJA665-F09A6E)

- Créer une nouvelle installation accompagnée de votre nom : Salle de réunion NOM

- L’outil vous signale qu’il n’y a aucun produit présent dans l’installation.
Lancer la découverte des nouveaux produits.
Vous devriez trouver 8 produits.

- Entrez en mode localisation afin de compléter la description de celle-ci pour chaque produit.

- Procéder tel que montrer dans le tutoriel pour les associations des entrées et des sorties.

Remarque : Création d’une scène :

Après avoir créé les liens sur easytools, il vous faut positionner les différents actionneurs dans la position souhaitée pour la scène, puis enregistrer celle-ci par un appui long (jusqu’à ce que les participants de sortie se mettent à clignoter) sur le bouton qui doit lancer la scène.

Essais de votre installation

Compte rendu :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………