# Questions théoriques :

- Que signifie l’acronyme IP : /2pt

Internet Protocol	Protocole Internet

- Quelle est la taille d’une adresse IPV4 en octet, puis en binaire : /2pt

4 Octets (ou Bytes)	32 Bits

- Quelles informations, le Protocole Internet IPV4 doit-il obligatoirement contenir pour que les messages arrivent au bon hôte ? /2pts

L’adresse IP du destinataire et l’adresse IP de l’expéditeur

- Compléter le tableau suivant permettant de convertir une valeur décimale en base binaire et en base hexadécimale. /4pts

| Décimal | Binaire | Hexa |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0000 | 0 |
| 1 | 0001 | 1 |
| 2 | 0010 | 2 |
| 3 | 0011 | 3 |
| 4 | 0100 | 4 |
| 5 | 0101 | 5 |
| 6 | 0110 | 6 |
| 7 | 0111 | 7 |
| 8 | 1000 | 8 |
| 9 | 1001 | 9 |
| 10 | 1010 | A |
| 11 | 1011 | B |
| 12 | 1100 | C |
| 13 | 1101 | D |
| 14 | 1110 | E |
| 15 | 1111 | F |

- Compléter les valeurs décimales de chaque bit dans l’octet suivant : /4pts

| Poids du bit exposant | 2…7…. | 2…6…. | 2…5…. | 2…4…. | 2…3…. | 2…2…. | 2…1…. | 2…0…. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poids du bit décimal | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
|  | MSB |  |  |  |  |  |  | LSB |

Préciser les acronymes LSB et MSB. /2pts

MSB : Most Signifiant Bit	Bit de poids Fort

LSB : Least Signifiant Bit	Bit de poids Faible

# Mise en situation

Soit le réseau suivant :

- Préciser l’adresse du réseau (Identifiant réseau) imposée par le modem routeur :/2pts

192.168.15

- Pour chaque Hôte du réseau : /20pts

- Vous convertirez l’adresse IP en binaire,

- Vous préciserez la classe du réseau auquel l’adresse fait référence,

- Vous donnerez le masque correspondant,

- Et préciserez si l’hôte peut communiquer avec les autres machines du réseau.

- Si il ne peut communiquer, proposer une adresse IP pour qu’il puisse le faire.

NAS :

Adresse IPV4 : 192.168.15.168

Adresse binaire :. 1100 0000 . 1010 1000 . 0000 1111 . 1010 1000

Classe : C

Masque de réseau : 255.255.255.0

Communique avec les autres machines ? 		OUI		NON

Adresse proposée :

PC1 :

Adresse IPV4 : 192.168.35.89

Adresse binaire : 1100 0000 . 1010 1000 . 0010 0011 . 0101 1001

Classe : C

Masque de réseau : 255.255.255.0

Communique avec les autres machines ? 		OUI		NON

Adresse proposée : 192.168.15.89

PC2 :

Adresse IPV4 : 192.169.15.24

Adresse binaire : 1100 0000 . 1010 1001 . 0000 1111 . 0001 1000

Classe : C

Masque de réseau : 255.255.255.0

Communique avec les autres machines ? 		OUI		NON

Adresse proposée : 192.168.15.24

PC3 :

Adresse IPV4 : 146.168.15.127

Adresse binaire : 1001 0010 . 1010 1000 . 0000 1111 . 0111 1111

Classe : B

Masque de réseau : 255.255.0.0

Communique avec les autres machines ? 		OUI		NON

Adresse proposée : 192.168.15.127

PC4 :

Adresse IPV4 : 193.168.15.231

Adresse binaire : 1100 0001 . 1010 1000 . 0000 1111 . 1110 0111

Classe : C

Masque de réseau : 255.255.255.0

Communique avec les autres machines ? 		OUI		NON

Adresse proposée : 192.168.15.231

Imprimante :

Adresse IPV4 : 192.168.156.149

Adresse binaire : 1100 0000 . 1010 1000 . 1001 1100 . 1001 0101

Classe : C

Masque de réseau : 255.255.255.0

Communique avec les autres machines ? 		OUI		NON

Adresse proposée : 192.168.15.149

Serveur :

Adresse IPV4 : 192.168.15.4

Adresse binaire : 1100 0000 . 1010 1000 . 0000 1111 . 0000 0100

Classe : C

Masque de réseau : 255.255.255.0

Communique avec les autres machines ? 		OUI		NON

Adresse proposée :

- Afin de pouvoir surveiller les abords de l’entreprise, notre client nous demande d’installer une caméra IP en façade. /3pts

Proposer une adresse IPV4 pour cette caméra, ainsi que son masque réseau.

Adresse IPV4 : 192.168.15.100

Masque de réseau : 255.255.255.0